Ben-Gurion University of the Negev 
Faculty of Engineering Science

School of Electrical and Computer Engineering

Dept. of Electrical and Computer Engineering

Light source and object proximity detector system

מערכת לגילוי מקורות אור וניטור אובייקטים במרחב

דוח תיעוד פרויקט סיום קורס מבנה מחשבים ספרתיים רועי ברקאי – 207524372 אלון ברכר – 319029161 27.8.2025

# הגדרת ומטרת הפרויקט

## מטרת הפרויקט וAbstract

הפרויקט מיועד לפיתוח מערכת בקרה מבוססת מיקרו-בקר MSP430 עם ממשק משתמש גרפי, המיועדת לביצוע מדידות מחיישנים עבור יצירת מערכת לגילוי מקורות אור וניטור אובייקטים במרחב.

הפרויקט כולל פיתוח מערכת דו-רכיבית:

רכיבי חומרה

- מיקרו-בקר: MSP430 עם מכונת מצבים מתקדמת (FSM)

- חיישנים: גלאי אור (LDR), חיישן מרחק (Sonar), מנוע סרוו

- תקשורת: UART לתקשורת עם מחשב

- אחסון: זיכרון Flash לשמירת קבצים וסקריפטים

- ממשק: LCD ולחצנים לתפעול מקומי

רכיב תוכנה:

- GUI: ממשק גרפי ב Python  עם  Tkinter

- 6 מצבי פעולה שונים כולל:

  - גילוי עצמים בסריקה של 180 מעלות

  - מד טלמטרי – גילוי עצמים בזווית קבועה

  - גילוי מקורות אור בסריקה של 180 מעלות

  - כיול חיישן אור

  - ניהול קבצים (קריאה/כתיבה/הרצת סקריפטים)

יכולות המערכת:

- מדידות אוטומטיות: סריקת 180° עם חיישנים מרובים

- ניהול קבצים: העלאה, הורדה והרצת סקריפטים מהזיכרון

- בקרה מרחוק: שליטה מלאה דרך UART מהמחשב

- גמישות: תמיכה בסקריפטים מותאמים אישית

# תיאור רכיבי חומרה חיצוניים

מיקרו-בקר MSP430

המוח המרכזי של המערכת. זהו מיקרו-בקר בעל צריכת חשמל נמוכה מתוצרת Texas Instruments הוא מכיל זיכרון פלאש לאחסון תוכנית וסקריפטים, יחידת עיבוד מרכזית, טיימרים, ממיר ADC ויחידת תקשורת  UART. המיקרו-בקר פועל בתדר 1MHz  ותומך במצבי חיסכון בחשמל שונים.

מנוע סרוו (Servo Motor)

מנוע מדויק המחובר לפין P1.6 ומקבל אות  PWM. המנוע יכול להסתובב בזוויות של 0-180 מעלות ומשמש לסריקת האזור במהלך מדידות.

חיישן אולטרסוני (HC-SR04)

חיישן למדידת מרחק בעזרת גלי קול על-קוליים. מחובר בשני פינים:

- Trigger (P1.7) - שולח פולס התחלה של 10 מיקרו-שניות

- Echo (P2.0) - מקבל אות חזרה שאורכו פרופורציונלי למרחק החיישן יכול למדוד מרחקים של עד כמה מטרים ומדויק לכמה סנטימטרים.

מסך LCD

מסך תצוגה נוזלי המחובר לפינים P2.1-P2.7 במצב 4-bit לחיסכון בפינים. המסך משמש להצגת מידע מקומי כמו תוצאות מדידות, תוכן קבצים ומצב המערכת. הוא פועל במצב 4-bit data bus עם קווי בקרה נפרדים לפקודות ונתונים.

חיישן אור LDR (Light Dependent Resistor)

חיישן רגיש לאור שההתנגדות שלו משתנה בהתאם לעוצמת האור. מחובר לכניסת ADC של המיקרו-בקר לביצוע מדידות אנלוגיות. לפני השימוש החיישן עובר תהליך כיול של 10 דגימות למדידות מדויקות יותר.

כפתורים (Push Buttons)

שני כפתורי לחיצה מחוברים לפינים P1.1 ו-P1.4 עם התנגדויות pull-up פנימיות. הכפתורים משמשים לניווט בין קבצים, בחירת פעולות ותחילת תהליך כיול חיישן האור. הם מופעלים על ידי קטיעות (interrupts) לתגובה מיידית ללחיצה.

# גרף מצבים של המערכת

# מסקנות והצעות לשיפורים

מסקנות

הפרויקט הזה הוא מערכת שמבוססת על מיקרו-בקר MSP430 שיודעת לעשות הרבה דברים - למדוד מרחקים עם חיישן אולטרסוני, לסרוק אזורים עם מנוע סרוו, למדוד אור עם חיישן  LDR, להציג מידע על מסך LCD ולתקשר עם מחשב דרך UART.התוכנה עובדת עם מכונת מצבים שמאפשרת לעבור בין מצבי פעולה שונים בהתאם לפקודות שמגיעות מהמחשב. יש גם אפשרות לשמור ולהריץ סקריפטים מזיכרון הפלאש, מה שהופך את המערכת לגמישה ושימושית. המערכת גם חוסכת בחשמל על ידי מעבר למצבי שינה כשאין פעילות.

הצעות לשיפור

יש כמה דברים שאפשר לשפר בפרויקט הזה. קודם כל, חסר טיפול בשגיאות - אם חיישן לא עובד או יש בעיה עם הזיכרון, המערכת לא יודעת איך להתמודד עם זה. צריך להוסיף בדיקות שהכל עובד כמו שצריך ומנגנוני timeout שמונעים מהמערכת להיתקע. בנוסף, הקוד קצת מבולגן - יש פונקציות ארוכות מדי ולא תמיד ברור מה כל חלק עושה. כדאי לחלק את הפונקציות הגדולות לחלקים קטנים יותר ולהוסיף הרבה יותר הערות שמסבירות מה קורה בכל שלב. עוד דבר שיכול לעזור זה להוסיף    watchdog timer  שיאתחל את המערכת אם היא נתקעת, ולשפר את האלגוריתמים של מדידת החיישנים כדי שיהיו פחות רגישים לרעשים.

# שאלות הכנה

## סעיף גילוי אובייקטים במרחב

1. מחזור / תדירות איסוף 180 דגימות (סריקה אחת)

בפועל הקוד מבצע 10 מדידות לכל זווית (סה״כ 1800 שורות משודרות). לצורך “180 דגימות סריקה” (אחת לכל זווית) המשמעות היא שמצד המחשב נבנה ערך מייצג (למשל ממוצע/מינימום) מתוך 10 הגולמיות. מחזור סריקה נקבע על ידי סכימת זמני כל הרכיבים.

פרמטרים:

N_angles = 180

N_rep = 10  (מספר מדידות לכל זווית)

T_init = 0.300 s  (השהיית פתיחה: __delay_cycles(300000) @ 1MHz)

T_settle = 0.010 s (השהייה לאחר הצבת TACCR1: __delay_cycles(10000))

T_between = 0.010 s (השהייה בין שתי מדידות עוקבות באותה זווית)

T_echo = זמן הד ממוצע = (2·d)/c  כאשר d מרחק אופייני, c ≈ 343 m/s

T_trigger ≈ 0.0002 s (פולס Trigger ~200µs – זניח מול העיכובים הארוכים)

T_proc ≈ 0.00015 s (בניית מחרוזת ושליחת פקודות ser_output – זניח יחסית)

פורמט שורה: "<angle>:<dist><space><CR><LF>"

digits_angle(avg) ≈ 2.39 (על פני 0–179)

digits_dist(avg): עבור טווח מיקרו־שניות טיפוסי ~800–12000 ⇒ 4–5 ספרות; מניחים ממוצע 4.3

N_chars(avg) = 2.39 + 1 + 4.3 + 3 = 10.69

Baud = 9600, מסגרת 8N1 ⇒ כל תו 10 ביט ⇒ T_uart = 10.69 * (10 / 9600) ≈ 0.01114 s

זמן למדידה גולמית אחת:

T_sample_raw = T_trigger + T_echo + T_proc + T_uart + T_between

זמן לזווית (כולל 10 מדידות וגוש ייצוב אחד):

T_angle = T_settle + N_rep * T_sample_raw

זמן סריקה:

T_scan = T_init + N_angles * T_angle

תדירות:

f_scan = 1 / T_scan

הצבה לדוגמה (d ממוצע = 0.6 m ⇒ T_echo ≈ 2*0.6/343 ≈ 0.00350 s):

T_sample_raw ≈ 0.0002 + 0.00350 + 0.00015 + 0.01114 + 0.010 ≈ 0.02499 s

T_angle ≈ 0.010 + 10 * 0.02499 ≈ 0.010 + 0.2499 ≈ 0.2599 s

T_scan ≈ 0.300 + 180 * 0.2599 ≈ 0.300 + 46.782 ≈ 47.082 s

f_scan ≈ 1 / 47.082 ≈ 0.0213 Hz  (≈ סריקה אחת כל ~47 שניות)

ביטוי כללי מרוכז:

T_sample_raw = T_trigger + (2·d)/c + T_proc + (10*(digits_angle+digits_dist+3)/Baud) + T_between

T_angle = T_settle + N_rep · T_sample_raw

T_scan = T_init + N_angles · T_angle

f_scan = 1 / T_scan

(היכן ש-digits_angle וה-digits_dist הן פונקציות התליות בערכים בפועל; ההצבה לעיל ממוצעת.)

2. גודל כל דגימה ומה היא מייצגת

רמת MCU (במעמד מדידה בודדת):

- dist נשמר במשתנה int/unsigned int (2 bytes) – פרק זמן Echo במיקרו־שניות (זמן הלוך-ושוב).

- הזווית (iter) נגזרת ממדד הלולאה (0..179) ולא מאוחסנת בתור שדה – לכן אין תוספת RAM.

רמת תקשורת (שורה אחת גולמית):

- תווים ממוצעים ≈ 10.69 ⇒ 10.69 bytes ASCII (לוגי); על הקו 10.69*10 ביט (כולל מסגרת) = 106.9 ביט.

- כל שורה מייצגת זוג (angle, dist).

angle – זווית סרוו (0..179).

dist – זמן Echo במיקרו־שניות; המרחק הפיזי (חד־כיווני) מחושב במחשב: distance_cm ≈ dist / 58.

רמת “דגימה לוגית” (אחת מתוך 180):

- נוצרת בצד המחשב מגיבוב 10 המדידות של אותה זווית (לדוגמה בחירת מינימום או ממוצע מסונן).

- מכילה: angle יחיד + ערך מרחק מייצג (גם שני שדות לוגיים – ניתן לאחסן ב־2 + 2 bytes).

3. חלוקת עיבוד: בקר / מחשב / ערוץ

בקר:

- סיבוב סרוו: עדכון TACCR1 = 600 + 10*angle.

- ייצוב (השהייה 10ms).

- 10 הפעלות send_trigger_pulse בכל זווית: יצירת Trigger, מדידת echo (Timer_A1 continuous capture), חישוב רוחב (µs).

- שליחת כל מדידה מיידית בפורמט טקסטואלי (ללא אגירת כל הסריקה).

- אין סינון/מיצוע בין 10 מדידות; כולן נשלחות גולמיות.

מחשב:

- קליטת רצף 1800 שורות "angle:dist".

- קיבוץ כל 10 השורות לכל angle → הפקת ערך מייצג (אלגוריתם פנימי: ממוצע/מינימום/סינון).

- בניית מערך R[0..179] (180 “דגימות לוגיות”).

- עיבוד גבוה: החלקה קלה, clustering, זיהוי Object, חישוב rho, phi, iota, הצגה.

ערוץ תקשורת:

- נפח לסריקה: 1800 * 10.69 ≈ 19242 תווי ASCII ≈ 19.2 KB (לוגי).

- על הקו (8N1): ≈ 19242 * 10 ≈ 192420 ביט ≈ 19.2 Kbit.

- היחידה הבסיסית: שורת angle:dist.

4. ביטוי לנצילות (יעילות) מידע לכל דגימה

מטען מידע נטו לדגימה גולמית (per raw line):

- זווית: 0..179 ⇒ 8 ביט.

- זמן Echo: נושא אינפורמציה אפקטיבית עד 16 ביט (טיימר 16bit). אם רואים רק טווח מעשי < 16384 אפשר 14 ביט, אך מבחינה שמורה בקוד: טיפוס 16bit.

נסמן b_angle = 8, b_dist = 16 ⇒ b_payload = 24 ביט.

אורך משודר (bits on line):

N_chars(i) = digits_angle(i) + digits_dist(i) + 3  (':' + CR + LF) + 1 (space) = digits_angle + digits_dist + 4

b_tx(i) = 10 * N_chars(i)

נצילות לדגימה:

η_i = b_payload / b_tx(i) = (b_angle + b_dist) / [10 * (digits_angle(i) + digits_dist(i) + 4)]

נצילות ממוצעת (digits_angle(avg)=2.39, digits_dist(avg)=4.3):

N_chars(avg)= 2.39 + 4.3 + 4 = 10.69

b_tx(avg)= 10 * 10.69 = 106.9 ביט

η_avg ≈ 24 / 106.9 ≈ 0.224 (≈22.4%)

(אם מחשבים רק 8+10=18 ביט ערך פיזי אפקטיבי ⇒ ≈16.8%).

5. אלגוריתם זיהוי אובייקטים (מ-180 ערכים לוגיים עד rho, phi, iota)

קלט: R[0..179] – מרחק מייצג לכל זווית (לאחר מיצוע/בחירת ערך מתוך 10 המדידות בזווית).

מטרת האלגוריתם: לזהות אשכול (cluster) של זוויות עם מרחקים נמוכים (אובייקט קרוב), ולהפיק:

- rho: מרחק מייצג של האובייקט (למשל מינימום באשכול).

- phi: זווית מרכזית של האשכול.

- iota: מדד גודל/רוחב (למשל רוחב זוויתי מומר לקירוב רוחב פיזי).

שלבים:

1. ניקוי / סימון ערכים לא תקפים (למשל 0 או ערך גדול מ-R_MAX) כ-∞.

3. סף מרחק R_thresh: כל R[i] < R_thresh נחשב “חלק מאובייקט”.

4. מעבר ליניארי: איתור רצפים רציפים (start..end) שבהם כל הערכים מתחת לסף.

5. סינון אשכולות קצרים (פחות מ-min_len).

6. בחירת אשכול יעד (למשל הקרוב ביותר: זה שמינימום הערכים בו הוא הקטן ביותר).

7. חישוב:

- rho = min(R[k]) בתוך האשכול הנבחר.

- phi = (start + end)/2 (מעלות).

- w = end - start + 1 (מספר דגימות = רוחב זוויתי במעלות).

- iota = 2 * rho * tan( (w * π/180) / 2 )  (הערכת רוחב משוער בפריסה לרוחב).

פלט: השלישייה (rho, phi, iota). אם לא נמצא אשכול: rho=∞, phi=NaN, iota=0.

Pseudo code:

````pseudo

function detect_object(R[0..179]):

for i in 0..179:

if R[i] == 0 or R[i] > R_MAX:

Rwork[i] = INF

else:

Rwork[i] = smooth(R, i)    // optional

clusters = []

i = 0

while i < 180:

if Rwork[i] < R_thresh:

start = i

while i+1 < 180 and Rwork[i+1] < R_thresh:

i += 1

end = i

if (end - start + 1) >= min_len:

clusters.append( (start, end) )

i += 1

if clusters empty:

return (rho=INF, phi=NaN, iota=0)

// בחירת אשכול הקרוב ביותר

best = argmin over clusters of ( min(Rwork[k]) )

start, end = best

rho = min(Rwork[k] for k in start..end)

phi = (start + end) / 2

w_deg = (end - start + 1)

iota = 2 * rho * tan( (w_deg * PI / 180) / 2 )

return (rho, phi, iota)

## גילוי מקורות אור במרחב

1. מחזור / תדירות סריקה (180 דגימות מייצגות)

בקוד (Light_Detector ב-api.c):

- השהיית פתיחה לפני תחילת הלולאה: __delay_cycles(300000) ⇒ T_init = 300000 / f_SMCLK.

- בתוך while: איפוס זווית והמתנה נוספת __delay_cycles(50000) ⇒ T_preset.

- לכל זווית iter=0..179:

* הגדרת TACCR1 (סרוו) + __delay_cycles(5000) ⇒ T_settle.

* 15 דגימות raw (sample=0..14):

- קריאה LDRmeas (שתי המרות ADC לעוקבים A4 ואז A3; מחזירה מינימום).

- send_meas(angle,value) (הפקת מחרוזת ושליחה UART).

- __delay_cycles(1000) ⇒ T_between בין דגימות.

פרמטרים (לפי הקוד, f_SMCLK = 1MHz ⇒ 1µs למחזור):

N_angles = 180

N_rep = 15

T_init = 300000µs = 0.300 s

T_preset = 50000µs = 0.050 s

T_settle = 5000µs = 0.005 s לזווית

T_between = 1000µs = 0.001 s

זמן UART לשורה:

פורמט "<angle>:<value><space><CR><LF>"

digits_angle(avg)=2.39 (0–179)

digits_value(avg) (ADC 0–1023) ≈ 2.916

N_chars(avg)=2.39 + 1 + 2.916 + 3 = 9.306

T_uart = (N_chars * 10 bits)/Baud = 9.306*10/9600 ≈ 0.00969 s

זמן ADC לשתי דגימות (חישוב כללי):

ADC10: זמן לכל ערוץ ≈ (SHT + 13) / f_ADC. כאן SHT=16 (ADC10SHT_2), f_ADC≈1MHz.

T_adc_channel ≈ (16+13)/1MHz = 29µs. לשני ערוצים:

T_adc2 ≈ 58µs = 0.000058 s (זניח יחסית ל-UART והשהייה הבין-דגימתית).

זמן עיבוד מחרוזת (ltoa + ser_output ראשית) T_proc ≈ 0.00015 s.

זמן לדגימת raw אחת:

T_sample_raw = T_adc2 + T_uart + T_proc + T_between

≈ 0.000058 + 0.00969 + 0.00015 + 0.001 ≈ 0.010898 s

זמן לזווית (15 דגימות + ייצוב):

T_angle = T_settle + N_rep * T_sample_raw

≈ 0.005 + 15 * 0.010898 ≈ 0.005 + 0.16347 ≈ 0.16847 s

זמן סריקה (סט של 180 ערכים מייצגים – לאחר שהמחשב יסכם כל קבוצת 15):

T_scan = T_init + T_preset + N_angles * T_angle

≈ 0.300 + 0.050 + 180 * 0.16847

≈ 0.350 + 30.3246 ≈ 30.6746 s

תדירות:

f_scan = 1 / T_scan ≈ 1 / 30.6746 ≈ 0.0326 Hz (סריקה ≈ כל 30.7 s)

ביטוי כללי (ללא הצבה):

T_adc2 = 2 * ( (SHT + 13) / f_ADC )

T_uart = ( (digits_angle + digits_value + 3 + 1) * 10 ) / Baud

T_sample_raw = T_adc2 + T_proc + T_uart + T_between

T_angle = T_settle + N_rep * T_sample_raw

T_scan = T_init + T_preset + N_angles * T_angle

f_scan = 1 / T_scan

2. גודל כל דגימה ומה היא מייצגת

דגימה גולמית (raw line) הנשלחת מהבקר:

- angle: מספר בזווית 0..179 (לא נשמר במבנה – נוצר בלולאה).

- value: תוצאת LDRmeas = מינימום בין שתי קריאות ADC (ערוצי A4,A3) → שילוב שני חיישני LDR לדגימה אחת.

פורמט ASCII: "<angle>:<value><space><CR><LF>"

אורך ממוצע: 9.306 תווים ≈ 9.306 bytes לוגי (על הקו 9.306*10 ביט = 93.06 bits).

ברמת MCU:

- ערך ADC יחיד שמייצג כבר את שני החיישנים (min) – מטופל כ-unsigned int ⇒ 2 bytes (אם כי אינפורמציה אפקטיבית 10 bits).

- אינדקס הזווית משוחזר מהשורה במחשב, או מהקשר הלולאה.

דגימה לוגית (לא נשלחת ישירות): תוצאת עיבוד ממוצע (mean_raw) של 15 הערכים בזווית מסוימת (Mode3, AngleBatch.summarize_mean_raw) ואז המרה ל-distance (cm) באמצעות value_to_distance (כיול בן 10 נקודות). נשמרת במערך _distances[angle].

3. חלוקת עיבוד (בקר / מחשב / ערוץ)

בקר (Light_Detector):

- סיבוב סרוו (TACCR1 = 600 + 10*iter) ותזמון ייצוב.

- 15 חזרות LDRmeas לכל זווית:

* בחירת ערוץ A4 ואז A3 (ADCconfig הוכן מראש).

* חישוב מינימום בין שתי התוצאות (החיישן “המואר יותר” לפי לוגיקת החיווט).

- שליחת כל דגימה גולמית מידית בפורמט ASCII ללא אגירת זווית מלאה.

- לא מבצע ממוצע/סינון על 15 הדגימות – זה נדחה למחשב.

מחשב (Mode3LightDetectorView):

- שלב כיול: 10 שורות idx:value (LDRCalibration).

- אגירת raw לפי זווית (AngleBatch) עד 15 ערכים.

- חישוב mean_raw → המרה לערך מרחק/עוצמה (value_to_distance) + זיהוי saturation (השוואה לערכי קצוות כיול).

- שמירה ב-_distances[0..179] ו-_saturated.

- אלגוריתם זיהוי מקורות (_detect_light_sources): חיפוש מינימות מקומיות, clustering ≤20°, איחוד wrap, בחירת מקור לכל cluster.

- הצגה גרפית (scatter polar) ועדכון סטטוס.

ערוץ תקשורת:

- מספר שורות לסריקה: N_angles * N_rep = 180 * 15 = 2700.

- אורך ממוצע לשורה: 9.306 תווים.

- סה״כ נפח טקסטואלי לסריקה ≈ 2700 * 9.306 ≈ 25,126 תווים (≈ 25.1 KB לוגי; על הקו ≈ 251,260 ביט).

- פורמט אחיד angle:value מאפשר שחזור פשוט גם אם קו בודד אובד (self-describing).

4. נצילות מידע (יעילות) לדגימה גולמית

מטען אינפורמציה נטו לדגימה (payload):

- זווית: 0..179 ⇒ 8 ביט.

- ערך LDR (10-bit ADC) ⇒ 10 ביט אפקטיבי (מאוחסן ב-16 ביט).

b_payload_effective = 8 + 10 = 18 ביט

(אם מחשיבים “מאוחסן” בפועל: 8 + 16 = 24 ביט)

שידור בפועל:

N_chars(i) = digits_angle(i) + digits_value(i) + 4  (':' + space + CR + LF)

b_tx(i) = 10 * N_chars(i)

נצילות:

η_i_effective = 18 / (10 * (digits_angle(i) + digits_value(i) + 4))

η_i_stored    = 24 / (10 * (digits_angle(i) + digits_value(i) + 4))

נצילות ממוצעת:

digits_angle(avg)=2.39, digits_value(avg)=2.916

N_chars(avg)=9.306 → b_tx(avg)=93.06 bits

η_avg_effective ≈ 18 / 93.06 ≈ 0.193 (≈19.3%)

η_avg_stored ≈ 24 / 93.06 ≈ 0.258 (≈25.8%)

5. אלגוריתם זיהוי מקורות אור (מ-180 דגימות לוגיות עד rho, phi)

קלט לאחר עיבוד באגירה: עבור כל זווית angle יש ערך distance (או cm) במערך _distances[0..179]; נקודות מסומנות saturated אינן תקפות. כאן “עוצמת מקור” מתבטאת כ-distance קטן (מקור “קרוב/חזק”) ולכן מחפשים מינימות מקומיות. שני חיישני LDR כבר שולבו בדגימה אחת ע״י פונקציית LDRmeas (מינימום בין שני הערוצים).

הגדרת גדלים:

- phi: הזווית של מקור האור (מרכז cluster או פשוט הזווית של המינימום הנבחר).

- rho: הערך distance (cm) במינימום (יכול לשמש כמדד עוצמה הפוך; במידת הצורך ניתן להפוך 1/rho להצגת עוצמה).

שלבים (כפי שממומש ב-_detect_light_sources):

1. סינון נקודות לא תקפות: d[i] = None או saturated → לא נכלל.

2. איתור מינימום מקומי: זווית i היא מינימום אם d[i] ≤ השכנים (עם תנאי מחמיר: לפחות אחד קטן ממש).

3. יצירת רשימת minima (angle,value).

4. מיון לפי angle.

5. clustering: איחוד מינימות שריחוק הזוויות שלהן ≤ 20° (מרחק מעגלי).

6. איחוד wrap-around: אם הקלאסטר הראשון והאחרון סמוכים ≤20° בקצה המעגל (0/179) מאחדים.

7. עבור כל cluster: בחירת (angle,value) עם value הקטן ביותר → מקור אחד.

8. קביעת phi = angle שנבחר; rho = value באותה נקודה.

Pseudo code

function detect_light_sources(dist[0..179], saturated[0..179]):

minima = []

for i in 0..179:

v = dist[i]

if v is None or saturated[i]: continue

left  = dist[(i-1) % 180] if valid else None

right = dist[(i+1) % 180] if valid else None

if is_local_min(v, left, right):

minima.append( (i, v) )

if minima empty: return []

sort minima by angle

clusters = [[minima[0]]]

for (a,v) in minima[1:]:

prev_a = clusters[-1][-1][0]

da = circular_distance(a, prev_a, 180)

if da <= 20:

clusters[-1].append((a,v))

else:

clusters.append([(a,v)])

// merge wrap

if len(clusters) > 1 and circular_distance(clusters[-1][-1][0], clusters[0][0][0], 180) <= 20:

clusters[0] = clusters[-1] + clusters[0]

clusters.pop(-1)

sources = []

for group in clusters:

(a_min, v_min) = min(group, key = value)

sources.append( (a_min, v_min) )

return sources

הפקת rho, phi עבור “המקור החזק ביותר”:

- בוחרים מתוך sources את הזוג עם v_min הקטן ביותר → phi = a_min, rho = v_min.

היגיון:

- שימוש במינימום מקומי כי המרחק המחושב (או עוצמה משוערת) יורד סביב מקור אור.

- clustering ב-20° מטפל במינימות סמוכות (רעש / התפלגות סביב מקור).

- מיזוג wrap מאפשר מקור החוצה את הגבול 0°/179°.

## סעיף מד מרחק

1. כיצד מתקבלת החלטה על ערך המרחק וההתחשבות ברעש

בקר (פונקציית Telemeter):

- בכל איטרציה של הלולאה: קריאה send_trigger_pulse → מדידת זמן הד (microseconds) גולמי.

- הערך הגולמי (dist) משודר מיד כטקסט "angle:dist" באמצעות send_meas (ללא החלקה מקומית).

- אין סינון או ממוצע בצד הבקר; כל דגימה היא תוצאת מדידת ה-echo (כולל רעשים אפשריים: הד משני, jitter טיימר, תנודות מכניות אם זווית השתנתה).

מחשב (Mode2View):

- פונקציה handle_line קוראת כל שורה, מפענחת angle ו-micros, מחשבת cm = micros * US_TO_CM (US_TO_CM = 1/58).

- נשמרת רשימה _recent_cm עד MAX_SAMPLES (15 אחרונות).

- הפונקציה robust_mean מבצעת סינון/ייצוב:

* בונה קבוצות (clusters) של ערכים שסטייתם ההדדית ≤ SAME_VALUE_TOLERANCE_CM (ברירת מחדל 4 ס"מ).

* בוחרת את הקבוצה בעלת מספר האיברים הגדול ביותר; בשוויון – זו בעלת רוחב פנימי קטן יותר.

* מחזירה ממוצע הקבוצה מעוגל ל-0.1 ס"מ.

- כך ערכי קצה בודדים (רעש) מחוץ לטולרנס אינם משפיעים על התוצאה המוצגת עד שיש להם רוב חדש.

Pseudo code (היגיון סינון בצד המחשב):

on new sample (cm):

append cm to recent list (max 15)

for each v in recent:

cluster_v = { x in recent | |x - v| <= tol }

choose cluster with max size (break ties by minimal (max-min))

robust_value = mean(cluster)

display robust_value

תצוגה מתעדכנת רק בערך העדכני המייצג (robust mean), לא בערכים בודדים חריגים.

2. תדר דגימת המרחק הנמדד

ביטוי כללי למחזור דגימה יחיד (ללא שינוי זווית):

T_sample = T_trigger + T_echo + T_proc + T_uart + T_delay

הגדרות:

- T_trigger: זמן שליחת פולס טריגר (זניח לעומת האחרים, סדר עשרות מיקרו־שניות → נכלל בתוך T_proc).

- T_echo = 2 * d / c  (d מרחק פיזי, c ≈ 343 m/s), מומר למיקרו־שניות ע"י טיימר.

- T_proc: המרות מספרים וקריאות ser_output (בקירוב קטן יחסית, ~0.15 ms).

- T_uart: זמן שידור השורה "angle:dist␠\r\n":

N_chars = digits_angle + 1 + digits_value + 3

digits_angle: 1–3 (תלוי בזווית שנבחרה; בזווית קבועה ידוע מראש).

digits_value: מספר ספרות של dist במיקרו־שניות (לדוגמה:

10 ס"מ ⇒ ~580 µs (3 ספרות)

50 ס"מ ⇒ ~2900 µs (4 ספרות)

100 ס"מ ⇒ ~5800 µs (4 ספרות)

200 ס"מ ⇒ ~11600 µs (5 ספרות) )

UART 9600 8N1 ⇒ כל תו 10 ביט ⇒ T_uart = (10 * N_chars) / 9600 שניות.

- T_delay: ההשהייה הקבועה בלולאה: __delay_cycles(15000) @ 1MHz ⇒ 15 ms.

- תדר הדגימה תלוי במרחק (דרך T_echo) ובמספר ספרות הערך (דרך T_uart).

- תחום אופייני: ~26–35 Hz עבור מרחקים בטווח כמה עשרות עד מאות ס"מ.

ביטוי פורמלי:

f_sample = 1 / ( (2*d/c) + T_proc + (10*(digits_angle + digits_value + 3)/Baud) + T_delay )

3. כיצד מתקבלת החלטה על שינוי המרחק הפיזי

בקר:

- אינו מבצע השוואה בין דגימות עוקבות; שולח כל מדידה כפי שהיא נמדדת.

מחשב (Mode2):

- מצטברות עד 15 הדגימות האחרונות בזווית נוכחית (_recent_cm).

- robust_mean קובע “ייצוג נוכחי” על בסיס הקבוצה הצפופה הגדולה ביותר בתוך טולרנס של ±4 ס"מ.

- שינוי מוצג למשתמש כאשר:

* רוב הדגימות האחרונות זזו כך שקבוצת הרוב החדשה (cluster) מתכנסת לערך אחר (הפרש מעבר לטולרנס).

* או כאשר עד כה לא היה cluster יציב ונוצר אחד.

- דגימות בודדות חריגות אינן משנות מייד את המרחק המוצג כי אינן משנות את הקבוצה הגדולה ביותר.

- בעת שינוי זווית (במצב ידני או Script) הרשימה מתאפסת (_recent_cm.clear) ולכן הערך החדש נבנה מחדש מדגימות טריות.

Pseudo code

pseudo

prev_display = last_displayed_value

new_display  = robust_mean(recent_samples)

if new_display != prev_display:

update UI (מרחק חדש)

כך ההחלטה על “שינוי מרחק פיזי” מבוססת על מעבר סטטיסטי מצטבר של מרכז האשכול (cluster) ולא על תנודה רגעית יחידה.

## מערכת קבצים

1. באילו סגמנטים ובטווח אילו כתובות מאוחסן קוד המערכת

קוד הפירמוור (פונקציות, ISR וכו’) מקושר בכל אזור ה-Flash הראשי שאינו הוקצה במפורש למבנה הניהול (metadata) ולתוכן הקבצים. בקוד הנוכחי הוגדרו תחומי שימוש ייעודיים:

- כתובת x8000 (FILES_STRUCT_FLASH_ADDR)  – סגמנט (512 בתים) השמור למבנה Files (מטה־דאטה).

- תחום 0xF000–0xFFFF – אוסף סגמנטים (8 סגמנטים * 512 = 4096B) השמור לתוכן הקבצים הדינמי.

לפיכך קוד המערכת תופס את שאר מרחב ה-Flash הראשי (מעל / מתחת, בהתאם למיפוי הלינקר), למעט הסגמנט המיועד למטה־דאטה והתחום 0xF000–0xFFFF.

(הערה: Info Segment D ב-0x1000 מנוצל אצלנו לטובת כיול LDR ואינו מיועד לקוד הריצה.)

2. באילו סגמנטים ובטווח אילו כתובות מאוחסנים הקבצים

תוכן הקבצים (payload) נשמר החל מ-FLASH_SEGMENT_ADDR = 0xF000.

גודל סגמנט: FLASH_SEGMENT_SIZE = 512 בתים.

טווח מלא לשטח האחסון: 0xF000–0xFFFF (8 סגמנטים = 4KB).

הקצאת כל קובץ מתבצעת ככתובת התחלה בתוך טווח זה; מנגנון ההקצאה דואג לא “לשבור” סגמנט באמצע (אם קובץ חוצה גבול – מוזז להתחלת הסגמנט הבא לפי הלוגיקה ב-set_next_file_ptr).

3. באילו סגמנטים ובטווח אילו כתובות מאוחסן מבנה הנתונים לניהול מערכת הקבצים

מבנה המטה־דאטה Files נשמר בכתובת FILES_STRUCT_FLASH_ADDR = 0x8000.

בהנחה שגודל struct קטן או שווה 512 בתים – כולו יושב בסגמנט אחד (512B). הגישה:

- טעינה: upload_files_from_flash → memcpy מן 0x8000 ל-RAM.

- שמירה: download_files_to_flash → מחיקת הסגמנט ב-0x8000 (Erase) ואז כתיבה בבתים עוקבים.

כיול LDR (לא חלק מהקבצים) נשמר ב-FLASH_SEGMENT_D = 0x1000 (Info Segment D), כתיבה זוגית (2 bytes לכל מדידה) בפונקציה save_LDR.

סיכום מיפוי ייעודי:

- 0x1000 – כיול LDR.

- 0x8000 – מטה־דאטה Files.

- 0xF000–0xFFFF – תוכן קבצים.

4. תיאור מבנה הנתונים והניהול הדינמי (עד נפח של KBytes בודדים)

רכיבים עיקריים בקוד:

- מערכים בתוך Files:

* num_of_files – מונה קבצים פעילים.

* file_size[10] – גודל כל קובץ בבתים (עד 10 קבצים).

* file_ptr[10] – כתובת התחלת הקובץ ב-Flash (בתחום 0xF000–0xFFFF).

- מערך חיצוני current_write_positions[10] – שמור RAM בלבד; עוקב אחרי כתובת הכתיבה העדכנית עבור כל קובץ בזמן בנייה/הוספה (תומך בכתיבה הדרגתית ללא חישוב מחדש כל פעם).

אלגוריתם הקצאת כתובת לקובץ חדש (set_next_file_ptr):

1. חישוב offset כסכום גדלי הקבצים הקודמים (file_size[i]) – זהו בסיס לכתובת הבאה.

2. proposed_addr = FLASH_SEGMENT_ADDR + offset.

3. בדיקה אם proposed_addr מצביע למיקום בתוך סגמנט באופן שעלול לחצות גבול:

- מחושב current_segment_start = proposed_addr & FLASH_SEGMENT_MASK (איפוס 9 LSBs עבור גודל 512).

- אם (proposed_addr + size_new_file) חוצה את גבול הסגמנט → מוזזים לתחילת הסגמנט הבא (יישור).

4. נשמרת הכתובת ב-file.file_ptr[idx].

אלגוריתם כתיבה (copy_seg_flash_for_index):

- משתמש current_write_positions[idx] כדי לדעת איפה להמשיך.

- בעת כתיבה לבתים ראשונים של סגמנט: מבוצע erase חד-פעמי (הלוגיקה המקוצרת בקטע – מנגנון “on first touch”).

- עבור כל תו ב-buf:

* (מסנן תווים לא רצויים כגון '\n').

* כותב byte → Flash תחת FCTL1=WRT (נעילה/שחרור סגמנט לפי פרוטוקול MSP430).

- מעדכן current_write_positions[idx] לסוף.

מטה־דאטה:

- לאחר שינוי (סיום יצירת קובץ או עדכון גודל) קוראים download_files_to_flash:

* Erase לסגמנט ב-0x8000 (כתיבת dummy byte לאחר הגדרת ERASE).

* כתיבה סידרתית של sizeof(Files) בתים.

טעינה (אתחול מערכת):

- בתחילת ריצה או מעבר מצב: upload_files_from_flash בודק num_of_files בטווח סביר (0..10) → אם תקין מעתיק את המבנה כולו ל-RAM.

כתיבת ערכי כיול LDR (save_LDR):

- כתובת בסיס FLASH_SEGMENT_D (0x1000) ועוד offset של 2*counter.

- עבור counter==0 מבוצע Erase תחילה.

- כל ערך נשמר כ-2 bytes (LSB, MSB).

פסאודו-קוד סכמטי (מבנה ופעולות):

````pseudo

// מבנה

struct Files {

short num_of_files;

unsigned short file_size[10];

unsigned int   file_ptr[10];   // addresses in flash

char file_name[10][NAME_LEN];  //

// ...

}

// הקצאת קובץ חדש

function add_file(new_len):

idx = file.num_of_files

set_next_file_ptr(idx)   // מחשב file_ptr[idx]

file.file_size[idx] = 0  // יתעדכן במהלך כתיבה

current_write_positions[idx] = file.file_ptr[idx]

file.num_of_files += 1

// חישוב כתובת התחלה

function set_next_file_ptr(idx):

offset = 0

for i in 0 .. idx-1:

offset += file.file_size[i]

// יישור לסגמנט אם חצה גבול

proposed = FLASH_SEGMENT_ADDR + offset

if crosses_segment_boundary(proposed, expected_new_file_size):

proposed = align_to_next_segment(proposed)

file.file_ptr[idx] = proposed

// כתיבה לבלאקים (מחרוזת buf)

function copy_seg_flash_for_index(idx, buf, len):

pos = current_write_positions[idx]

for k in 0 .. len-1:

b = buf[k]

if b == '\n': continue       // סינון

if first_byte_in_segment(pos):

erase_segment(segment_start(pos))

flash_write_byte(pos, b)

pos++

file.file_size[idx]++        // עדכון גודל מצטבר

current_write_positions[idx] = pos

// שמירת המטה־דאטה

function download_files_to_flash():

erase_segment(FILES_STRUCT_FLASH_ADDR)

write_bytes(FILES_STRUCT_FLASH_ADDR, &file, sizeof(Files))

// טעינת המטה־דאטה

function upload_files_from_flash():

tmp = *(Files*)FILES_STRUCT_FLASH_ADDR

if 0 <= tmp.num_of_files <= 10:

file = tmp

else:

init_empty_files()

ניהול דינמי ועקביות:

- הימנעות מפגיעה בקוד: תוכן הקבצים מרוכז באזור גבוה (0xF000–0xFFFF); המטה־דאטה מופרד.

- כל פעולה הדורשת Erase מתבצעת ברמת סגמנט (512B) בלבד כאשר נדרש.

- מנגנון current_write_positions מאפשר כתיבה הדרגתית (append) ללא הקצאת RAM גדולה וללא Re-write של סגמנטים שאינם משתנים.

- קיבולת מעשית: עד 10 קבצים בסה״כ ≈ 2KB משותף (בניכוי ריווח/Alignment בין קבצים).

מרוכזת בסיום.

## כיול חומרה

### מנוע סרבו

1. ערכי כיול Ton עבור 0° ו-180°

מחזור PWM נקבע: TA0CCR0 = 20000 טיקים @ SMCLK=1MHz ⇒ תקופה 20ms (50Hz).

מיפוי הזווית (מעלות) לפולס: TACCR1 = 600 + 10·deg

⇒ Ton(θ) = (600 + 10·θ) µs

ערכי קצה:

- 0°: TACCR1 = 600 ⇒ Ton ≈ 600µs

- 180°: TACCR1 = 600 + 10·180 = 2400 ⇒ Ton ≈ 2400µs

טווח הפעלה: ‎0.6–2.4ms בתוך מסגרת 20ms.

2. הפקת אות הבקרה והטיימרים המעורבים

- טיימר פעיל ל-PWM: Timer_A0.

הגדרות בקוד (דוגמה ב-Objects_Detector / Light_Detector / telemetr_config):

TACCR0 = 20000 (תקופה), TACCTL1 = OUTMOD_7, MC_1 (up mode), מקור שעון TASSEL_2 (SMCLK 1MHz).

OUTMOD_7 (Reset/Set) יוצר גל PWM ברוחב המתאים לערך CCR1; בכל עדכון זווית: TACCR1 מעודכן ל-600+10·deg.

- פין יציאה: P1.6 (מוגדר ב-GPIOconfig כ-TA0.1).

- טיימר נוסף במערכת: Timer_A1 (MC_2 continuous) משמש למדידת Echo של חיישן המרחק (capture על P2.0), לא קשור ל-PWM הסרבו.

תהליך סריקה: בלולאות הסריקה (Objects_Detector / Light_Detector / Object_and_Light_Detector / Servo_Scan) מעדכנים רצף ערכים ב-TACCR1, עם השהיית ייצוב בין עדכונים (__delay_cycles). Timer_A0 ממשיך לייצר את המסגרת התקופתית, ורוחב הפולס משתנה במחזור הבא לאחר כתיבת TACCR1.

3. האם האות פעיל תמיד או רק בעת תנועה

במצבים שבהם מבוצעת סריקה או החזקת זווית (state1/state3/state4/state2 במד טלמטר), Timer_A0 פועל ברציפות וה-PWM ממשיך גם אחרי שהתנועה הסתיימה—נדרש כדי לשמר מומנט והחזקה יציבה של הסרבו.

בקוד קיימים מצבים שבהם עוצרים טיימרים (StopAllTimers או למשל ב-LDRcalibrate: לאחר השהייה TACTL = TASSEL_2 | MC_0), כלומר מחוץ למצבי סריקה/מדידה ניתן לכבות את ה-PWM לחיסכון אנרגטי.

לכן: בזמן עבודה פונקציונלית (סריקה / העמדת זווית) האות רציף; הוא אינו “חד-פעמי לתנועה” אלא נשמר עד יציאה מהמצב, ונכבה רק כשעוברים למצב מנוחה / הפסקה ייעודית.

### חיישן מרחק

1. גרעיניות המדידה וערך גולמי

- השעון: DCO מכויל ל-1MHz (UART_init) ⇒ SMCLK = 1MHz.

- Timer_A1 (TA1CTL = TASSEL_2 | MC_2 | TACLR) רץ במצב continuous ונספר כל 1µs (1 tick = 1µs).

- כניסת Echo מחוברת ל-TA1CCR0 (P2.0) במצב capture על שני הקצוות: TA1CCTL0 = CM_3 | CCIS_0 | SCS | CAP | CCIE.

- ISR ראשון (rising) שומר t_rise = TA1CCR0, ISR שני (falling) שומר t_fall ומחשב diff_ticks:

אם t_fall ≥ t_rise ⇒ diff_ticks = t_fall - t_rise

אחרת (גלגול) ⇒ diff_ticks = t_fall + 65536 - t_rise

- overflow (ללא echo עד ~65.5ms) מטופל ב-TIMER1_A1_VECTOR: diff_ticks = 0, measure_done = 2.

- פונקציית send_trigger_pulse מאפסת משתני מצב, מחכה לשני הקפטשרים וחוזרת עם diff_ticks.

- לכן: גרעיניות (רזולוציית זמן) = 1µs. ערך גולמי מייצג מרחק: diff_ticks (µs) = זמן הלוך-ושוב של גל הקול.

- נוסחת המרה (ב-PC, ראה US_TO_CM = 1/58): distance_cm ≈ diff_ticks / 58.

פיזיקלית: distance_cm = (diff_ticks * 34300) / (2 * 10^6) ≈ diff_ticks / 58.

תקף כל עוד diff_ticks > 0 ו-measure_done == 1. diff_ticks = 0 יכול להיות “אין הד” (timeout) או אובייקט קרוב מאוד (ההבחנה לפי measure_done).

2. יצירת פולס Trigger והטיימרים המעורבים

- קו Trigger: P1.7 מוגדר כ-GPIO (init_trigger_gpio).

- send_trigger_pulse:

P1OUT |= BIT7

__delay_cycles(200)

P1OUT &= ~BIT7

בהינתן SMCLK=1MHz → 200 מחזורים = 200µs.

- לפני הפולס: איפוס דגלים (TA1CCTL0 &~ (CCIFG|COV); TA1CTL &~ TAIFG) וניקוי/הפעלה מחדש של הטיימר עם TAIE (ל-overflow).

- לאחר הפולס נכנסים ללולאת המתנה עם כניסות LPM0; היציאה מתרחשת ב-ISR (קצה ראשון וקצה שני) או ב-overflow.

- טיימרים ותפקידם:

Timer_A0: מצב up (MC_1), TACCR0=20000 ⇒ מחזור 20ms, PWM לסרבו (CCR1 = 600..2400µs).

Timer_A1: מצב continuous (MC_2), ספירה חופשית 16bit @1MHz לצורך capture של echo + overflow timeout.

אין טיימר נפרד ל־Trigger (נוצר בהשהיית תוכנה __delay_cycles).

חיישן מרחק ממקור אור

1. היכן מאוחסנות דגימות הכיול (20 תאורטיות / בפועל 10)

במימוש הנוכחי מתבצע בכל שלב כיול קריאה לשני ה-LDR (ערוצים ADC10 A4 ואז A3) אך נשמר רק ערך מייצג אחד – המינימום ביניהם (LDRmeas מחזירה min משתי המדידות). כלומר בפועל נשמרות 10 דגימות “מאוחדות” ולא 20 נפרדות.

מיקום בזיכרון Flash:

- הפונקציה save_LDR כותבת כל דגימת כיול לסגמנט FLASH_SEGMENT_D שמוגדר ככתובת בסיס 0x1000.

- זהו Info Segment D של ה-MSP430 (אזור Flash מידע, גודל 64 בתים: 0x1000–0x103F).

- כל מדידה נשמרת כ-2 bytes (little endian): כתובת בסיס + 2*counter.

- סה״כ עבור 10 נקודות: כתובות 0x1000 .. 0x1000 + 19 (0x1013) בשימוש; שאר הסגמנט פנוי.

מיפוי כתובות (פועל):

מדידה i (0..9) ⇒ כתובת התחלה = 0x1000 + 2*i

טווח הסגמנט: 0x1000–0x103F

אין הפרדה נפרדת לערוץ “ימני” / “שמאלי”; האיחוד (min) נעשה בזמן הריצה והערך היחיד נשמר.

2. השלמת ערכים (אינטרפולציה) ובאיזה צד

שלבי הכיול בפועל:

- מצב כיול (state6): בכל לחיצה נלקחים CAL_SAMPLES=15 ערכים רצופים (כל ערך עצמו כבר min משני ה-LDR), ממוצע מחושב ונשמר (save_LDR).

- לאחר איסוף 10 הערכים: בצד ה-PC מחלקת LDRCalibration מקבלת 10 שורות וממלאת self.values[0..9].

אינטרפולציה (ב-PC בלבד, לא במיקרו):

בקובץ ldr_utils.py:

- DISTANCES = [5*(i+1) for i in range(10)] ⇒ ערכי עוגן: 5,10,...,50

- עם השלמת 10 ערכי כיול: _finalize קובע כיוון מונוטוני (_inc) לפי השוואת קצוות.

- value_to_distance:

* בדיקת תחום (אם raw מחוץ לטווח הקליברציה ⇒ None).

* binary search (O(log 10)) למציאת אינדקסים צמודים i,j שעוטפים את הערך.

* אם התאמה מדויקת ⇒ מחזיר DISTANCES[i].

* אחרת אינטרפולציה ליניארית:

distance = d1 + (d2 − d1) * (ldr_value − v1)/(v2 − v1)

כאשר (v1,d1) ו-(v2,d2) נקודות עוגן סמוכות.

- הגרף (ההתפלגות הדיסקרטית + הקטעים הליניאריים) קיים בזיכרון RAM של ה-PC בלבד (obj של LDRCalibration). המיקרו־בקר אינו מבצע המרה ואינו מחזיק את הגרף; ב-Flash עליו נשמרים רק 10 הערכים הגולמיים (raw) בסגמנט 0x1000.

תרשים פסאודו של הערכת מרחק ב-PC:

````pseudo

on calibration complete:

anchors_raw[0..9] = flash_values   // מהודפסו ע"י MCU ונקלטו ב-PC

distances_cm[0..9] = [5,10,...,50]

increasing = anchors_raw[9] >= anchors_raw[0]

function value_to_distance(raw):

if raw out of range: return None

(i,j) = binary_search_bracket(raw, anchors_raw, increasing)

if i == j: return distances_cm[i]

return distances_cm[i] + (distances_cm[j]-distances_cm[i]) * (raw - anchors_raw[i])/(anchors_raw[j]-anchors_raw[i])

````

3. כיצד נקבע המרחק הנמדד מערך אנלוגי

שלב חומרה (MCU):

1. כל דגימה LDRmeas:

- קובע INCH_4, מפעיל ADC10 → קורא ADC10MEM (10 ביט, 0–1023).

- קובע INCH_3, מפעיל שוב → קורא ערך שני.

- מחזיר min משני הערכים (הנחת “קרוב יותר / חזק יותר ⇒ ערך נמוך יותר”).

2. במהלך סריקה (Light_Detector): לכל זווית 15 קריאות LDRmeas נשלחות מיידית כ-"angle:value".

3. בקליברציה (LDRcalibrate): 15 דגימות נאספות וממוצעות → avg נשמר ל-Flash (כ-2 bytes) וקו התקדמות נשלח "6:<step>".

שלב תקשורת:

- כל דגימה גולמית נשלחת כ-ASCII value (עם angle) ללא המרה למרחק.

- 10 ערכי הכיול שומרים את “עקומת היחוס” באוגדן Flash (0x1000) ונשלחים ל-PC בעת צורך (send_LDR_calibration_values).

שלב PC:

1. קריאת 10 ערכי כיול → מילוי anchors_raw.

2. בזמן סריקה: עבור כל זווית מצטברים 15 raw → חישוב mean_raw (Mode3, AngleBatch).

3. mean_raw מועבר ל-value_to_distance:

- בדיקת תחום.

- binary search לאינדקסים שכנים.

- אינטרפולציה ליניארית להשגת distance_cm.

4. תוצאה distance_cm נשמרת במערך _distances[angle].

5. זיהוי מקור אור (בסעיף קודם) עושה שימוש ב-_distances כדי לאתר מינימום מקומי → phi (זווית), rho (distance במינימום).

לוגיקת המרה:

Raw ADC (0..1023) → (בחירה min בין שני חיישנים) → ממוצע 15 דגימות לזווית → התאמה בין שתי נקודות כיול → מרחק באינטרפולציה.

Pseudo code לתהליך ריצה (סריקה):

````pseudo

for angle in 0..179:

raw_list = []

repeat 15 times:

v1 = ADC(A4)

v2 = ADC(A3)

raw = min(v1, v2)

send_line(angle, raw)

raw_list.append(raw)

mean_raw = average(raw_list)

dist_cm = value_to_distance(mean_raw)   // שימוש ב-10 נקודות כיול

distances[angle] = dist_cm

````

### מבנה נתונים ואלגוריתמים

1. מבנה נתונים לקליטת פריים (RX)

בצד הבקר:

- חוצץ קלט: DataFromPC[RX_BUF_SIZE] (מערך char גלובלי).

- מונה כתיבה: j (char) – מתקדם בכל תו חוקי ב-UART RX ISR.

- תנאי סיום “פריים”: אחד מהבאים (לפי שימוש בקוד):

* DataFromPC[j-1] == RX_EOF_CHAR  (סיום שורת פקודה / שדה).

* DataFromPC[j-1] == EOF_CHAR     (סיום קובץ בכתיבה ל-Flash).

* או הגעה למגבלת החוצץ (j == RX_BUF_SIZE).

- פירוק הפריים נעשה בתוך ה-ISR בהתאם ל-Main / flash_state / write_stage:

* detecor_sel: תו ראשון (DataFromPC[0]) קובע מעבר מצב ('1'..'8').

* Tele_get_deg: פריים (מספר ASCII + תו סיום) → atoi → deg_array.

* Flash_Writing: סדרת פריימים סטייטפול:

- Write_WaitName: שם קובץ (עד תו סיום).

- Write_WaitType: תו בודד ('0' או '1').

- Write_WaitSize: מספר ASCII (גודל תוכן צפוי).

- Write_WaitContent: מקטעי תוכן (צ'אנקים) מסתיימים ב-RX_EOF_CHAR; האחרון ב-EOF_CHAR.

* Flash_Executing: פריים "ack" (עם תו סיום) מזוהה לצורך סימון waitready=1.

- אין “מבנה” קשיח מעבר למערך רציף + חלוקה לוגית לפי שלב FSM.

Pseudo (RX ISR לוגי מצומצם):

````pseudo

on RX_char(c):

if printable(c) or c in {EOF_CHAR, RX_EOF_CHAR}:

DataFromPC[j++] = c

else:

return

switch(Main):

case detecor_sel: interpret DataFromPC[0]

case Tele_get_deg: if terminator: parse degree

case Flash:

switch(flash_state):

case Flash_Writing:

if terminator: advance write_stage / process chunk

case Flash_Executing:

if terminator and DataFromPC starts "ack": waitready=1

````

2. האם גודל פריים RX קבוע או משתנה

משתנה. הסיבות:

- פקודות מצב: פריים באורך 1–2 תווים (למשל '3' + תו סיום).

- שם קובץ: עד 10 תווים (נחתך בקוד) + תו סיום.

- גודל קובץ (size): מחרוזת מספרית באורך משתנה.

- צ'אנק תוכן: אורך עד RX_BUF_SIZE-1 או עד חלק מגודל צפוי.

- אין שדה length מובנה בתוך הפריים עצמו; הגבול נקבע ע"י תווי סיום או גודל שהוצהר קודם (write_stage).

3. מבנה נתונים לשליחת פריים (TX)

פונקציות:

- send_meas(angle/value) → "angle:value␠\r\n"

- send_two_meas(angle, dist, ldr) → "angle:dist:ldr␠\r\n"

- הודעות כיול LDR: "6:<step>␠\r\n" או "6:DONE␠\r\n"

- פקודות מצב/סיום סקריפט: "1", "2", "8" + newline.

- Script / Flash: שליחת ack איננה מהבקר אלא מה-PC.

מבנה כללי לשורת TX:

<שדות ספרתיים ASCII מופרדים ב ':'> [רווח] <CR> <LF>

(הקבוע newline[] = " \r\n" מוסיף רווח לפני CRLF).

הערכים מומרים עם ltoa אל באפרים (deg_char, dst_char וכו') ואז נשלחים בתווים בודדים ע"י ser_output (לולאה חסרת buffering מעבר ל-TXBUF). אין Header, אין length, אין checksum.

4. האם גודל פריים TX קבוע או משתנה

משתנה. תלוי:

- מספר ספרות angle (1–3).

- מספר ספרות dist (תלוי מרחק Echo).

- מספר ספרות ldr (1–4 עבור 0..1023).

- מספר השדות (2 או 3 שדות – לדוגמה angle:value מול angle:dist:ldr).

- הודעות בקרה קצרות ("8␠\r\n", "6:DONE␠\r\n").

אין Padding לקיבוע אורך.

5. לא קיימת תמיכת checksum 256.

6. תמיכה ב-Stop-and-Wait ARQ (S&W ARQ)

קיים רק “ack” טקסטואלי בהפעלת סקריפט:

- צד PC שולח "ack\n".

- צד MCU (Flash_Executing) ממתין (busy/LPM) עד זיהוי "ack" כדי להמשיך (למשל לפני Telemeter או Servo_Scan).

Pseudo (סנכרון סקריפט בלבד):

````pseudo

MCU: send "1"        // בקשת פתיחת מצב

waitready=0

while !waitready: LPM0   // ממתין ל-"ack"

... בצע פעולה ...

send "8"

waitready=0

while !waitready: LPM0

````